MEMORIAL DESCRITIVO – AMANDA CAMPOS – TURMA 03

Perfil do Cliente

Esse projeto foi concebido para um homem de 32 anos, solteiro e sem filhos, recém chegados em Natal devido à uma vaga de emprego como professor de biologia no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).

Possui um profundo apreço pela biologia marinha e gosta de passar os finais de semana na praia, pedalando ou dentro de casa, assistindo suas séries e filmes favoritos.

E, tem um irmão em uma cidade vizinha que o visita frequentemente, dormindo em sua casa durante sua estadia.

Imagem do Terreno

Programa de Necessidades

| SETOR | ÁREA m2 |
| --- | --- |
| SOCIAL |  |
| HALL DE ENTRADA/SALA DE ESTAR | 17,48 |
| BANHEIRO SOCIAL | 5,23 |
| SALA DE JANTAR/ESTAR/HOME THEATHER | 40,13 |
| SALA DE JOGOS | 21,08 |
| TERRAÇO | 23,34 |
| ÁREA ÚTIL DO SETOR | 107,26 |
| ÍNTIMO |  |
| SUITE | 15,7 |
| BANHEIRO SUITE | 7,34 |
| VARANDA SUITE | 8,12 |
| QUARTO | 7,93 |
| ÁREA ÚTIL DO SETOR | 39,09 |
| SERVIÇO |  |
| GARAGEM | 28,50 |
| COZINHA | 9,3 |
| SERVIÇO | 6,18 |
| ARMAZEM | 1,05 |
| ÁREA ÚTIL DO SETOR | 45,03 |

Conceito do Projeto

QUADRO DE VENTILAÇÃO (m2)

| COMPARTIMENTO | ÁREA DO PISO | ABERTURA DA JANELA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COEFICIENTE | ÁREA EXIGIDA | ÁREA PROJETADA |
| PAVIMENTO TÉRREO |  |  |  |  |
| HALL DE ENTRADA/SALA DE ESTAR + ESCADA | 23,69 | 1/6 | 7,89 | 28,13 |
| ARMAZEM | 1,05 | 1/8 | 0,13 | 0,27 |
| BANHEIRO SOCIAL | 5,23 | 1/8 | 0,65 | 0,65 |
| SALA JANTAR/ESTAR/HOME THEATHER | 40,13 | 1/6 | 6,68 | 9 |
| COZINHA | 9,3 | 1/8 | 1,16 | 1,3 |
| SERVIÇO | 6,18 | 1/8 | 0,77 | 2,1 |
| PAVIMENTO SUPERIOR |  |  |  |  |
| SALA DE JOGOS + CIRC. | 23,63 | 1/6 | 3,93 | 10,08 |
| QUARTO | 7,93 | 1/6 | 1,3 | 1,3 |
| SUITE | 15,7 | 1/6 | 2,61 | 5,38 |
| BANHEIRO SUITE | 7,34 | 1/8 | 0,91 | 0,95 |

Resultados dos cálculos da escada e dados utilizados

| DIMENSÕES |  | ESPELHO |  | PISO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÉ-DIREITO | 2,69 m | TAMANHO | 0,17 m | TAMANHO | 0,3 m |
| PÉ-ESQUERDO | 2,89 m | QUANTIDADE | 17 | QUANTIDADE | 16 |
| ESPESSURA DA LAJE | 0,20 m | COMPRIMENTO DA ESCADA |  | 5,10 m |  |

Cálculo dos Reservatórios

| Número de Pessoas | Litros por Dia | Reserva | Resultado | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Morador 1 Hóspede Recorrente | 150 | 2 Dias | Entre 300 à 600 Litros | 500 L |